附件.

一、技术要求

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内存 | 适用类型：台式机 容量描述：单条（16GB） 内存类型：DDR4 内存主频：3200MHz 针脚数：288pin 插槽类型：DIMM 兼容性好，能与主板良好兼容 | 根 | 95 |
| 2 | 台式计算机中央处理器 | Intel处理器，不低于以下配置 I3 12100，主频≥3.3GHZ，4核心8线程 集成核显 盒装、散装均可，散装要求配置合格的散热风扇 | 个 | 95 |
| 3 | 固态硬盘 | 容量：≧500GB 接口类型：M.2 PCIe 支持协议：NVme 读取速度≥3000MB/s 写入速度≥2000MB/s 耐用性≥300TBW 存储单元为TLC颗粒，质保5年 | 个 | 95 |
| 4 | 主板 | 芯片组:Intel® H610或B660 高速芯片组 内存：支持DDR4 插槽：2-4个 DDR4 DIMM 插槽，可支持高达64 GB (单一插槽支持32 GB容量)；支持双通道内存技术： 显示接口：1个VGA接口，可支持高达1920x1200@60 Hz的分辨率。 1个HDMI接口，可支持高达 4096x2160@60 Hz的分辨率，支持 HDMI 2.1 版本及 HDCP 2.3.，支持兼容于原生 HDMI 2.1 TMDS 规范的接口。 音频芯片 集成Realtek 7.1声道音效芯片 网络：板载Intel/Realtek 1GbE网卡 扩展槽：1个PCI-E x16插槽，1个PCI-E x1插槽 存储接口：2×M.2接口，4×SATA III接口 I/O接口：USB（背板） 2×USB3.2 Gen1接口 4×USB2.0接口 USB（内置） 2×USB3.2 Gen1 4×USB2.0 主板要求为一线品牌（包括华硕、技嘉、微星） 如需要，提供与升级机箱相匹配的控制线、USB、音频、数据线、电源接口线 | 块 | 95 |

二、商务要求

1.交货期：按合同约定时间完成交付工作；

2.交货地点：采购人指定地点；

3.付款条件：到货安装调试验收后100%全额支付。

4.本项目费用包括中标人完成该项目采购的所有费用，包括并不仅限于设备费、搬运费、安装调试费（拆旧装新，不包含安装操作系统及软件）、税费和后期技术支持费用以及在提供服务过程中产生的其他费用等。

5.供应商提供针对该批次货物采购的质保及售后服务承诺函，包含以下内容：

①要求供货方提供所有产品均为全新正品行货，性能参数如不符合要求，采购方有权要求供货方无条件更换合格产品，否则采购方有权解除合同并依法追究供货方的违约责任；

②供货方保证提供CPU、主板、内存、固态硬盘的工作兼容性和稳定性，如果出现兼容性问题，供货方要无条件更改供货型号，以保证产品搭建的计算机平台能够正常运行，否则需承担违约责任；

③供货方提供的商品按类别均要标明质保期限、质保方式（包修、包换）；

④售后服务条款，对质保单位、联系人、联系电话、技术服务支持响应时间、维修和更换配件时间、是否提供备用件做出明确承诺。